| 編號 |  | 程式名稱 | server.py |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 提供即時語音轉文字服務，前端以 WebSocket 傳送音訊片段，後端用 Whisper 模型轉譯並回傳文字。 |  |  |
| 虛擬碼 |  |  |  |
| - 初始化與設置 - 匯入模組： - flask：網頁框架。 - flask_sock.Sock：WebSocket 支援。 - faster_whisper.WhisperModel：語音轉文字。 - tempfile, os, json：暫存檔案、環境設定、資料交換。 - db.get_db：存取資料庫。 - 模型載入： - WhisperModel("large-v3") - 裝置設定： - GPU → device="cuda", compute_type="float16" - CPU → device="cpu", compute_type="int8" - Flask 應用： - app = Flask(...) - sock = Sock(app) - 函數與功能 - / (HTTP GET)： - 回傳 static/index.html - /ws/transcribe (WebSocket)： - 功能：接收前端傳來的音訊片段並即時轉譯。 - 流程： - 迴圈等待訊息： - 若收到文字訊息：STOP → 結束連線，其他 → 忽略。 - 若收到二進位音訊（webm/opus）：寫入暫存檔後，呼叫 model.transcribe() → 得到逐字稿，接著合併文字段落並回傳 JSON：{"text": "轉譯內容"}。 - 轉譯參數： - 語言 → zh（可改自動偵測） - 啟用 vad_filter（濾靜音） - beam_size=5（搜尋品質） - no_speech_threshold=0.6（靜音判斷） - condition_on_previous_text=False（片段獨立轉譯） - 錯誤處理 → 若失敗則傳空字串。 - 最後關閉 WebSocket。 - @app.context_processor → inject_meeting_ctx() - 將 MEETING_CTX 注入模板上下文，供 Jinja2 模板直接使用。 - @app.before_request → load_meeting_ctx() - 作用：在每次請求前載入會議上下文（meeting context） - 流程： - 從 URL 或 querystring 抓取 meeting_id - 連線資料庫，查詢 meetings 表格 - 正規化會議狀態： - 空值 / NULL → 預設 "before" - 其餘 → lower + trim - 儲存到 g.meeting_ctx。 - API 與 WebSocket 總覽 - GET / → 回傳首頁 - WS /ws/transcribe → 即時語音轉文字 - before_request → 自動掛載會議上下文 - context_processor → 模板變數注入 - 範例流程 - 前端透過 WebSocket /ws/transcribe 傳送 audio/webm; codecs=opus 音訊片段。 - 後端 Whisper 逐片轉譯並回傳 JSON： {"text": "大家早安，我們今天先討論專案進度"}. - 若傳送 STOP，則關閉連線。 - 任何請求都會在背景附帶 MEETING_CTX，讓模板可以顯示會議資訊。 |